数电实验6

- 实验目的

  - 熟悉J-K触发器的逻辑功能。

  - 掌握J-K触发器构成特殊计数器的方法。

- 实验原理与设计思路

  - 特殊计数器的设计

    - 确定电路所需触发器数目

如设计一个十二进制的计数器，十二进制计数器的有效状态为m = 12，求所需触发器数目n。根据2n≥m=12，可得n = 4，即需要4个J-K触发器。

    - 通过J-K触发器的特性方程（Q*=JQ+KQ）与状态转换图分别画出J0、K0、J1、K1……J3、K3的卡诺图。

    - 化简卡诺图得到各级触发器的驱动方程

    - 检查自启动

将几个无效状态代入Q3n+1、Q2n+1、Q1n+1、Q0n+1的输出表达式，检查能否进入到有效状态。如果不可以则该电路不能实现自启动，应该重新设计电路。

- 实验内容

用J-K触发器和门电路设计一个特殊的十进制同步计数器，用逻辑分析仪观察并记录连续脉冲和计数器Q3、Q2、Q1、Q0 的输出波形，分析并验证电路功能。

该十进制同步计数器的状态转换如图所示

  - 注意，此电路没有0000、1011、1100、1101、1110、1111状态，电路设计要考虑自启动。

  - 确定需要 n = 4个J-K触发器

  - 通过J-K触发器的特性方程（Q*=JQ+KQ）与状态转换图分别画出J0、K0、J1、K1……J3、K3的卡诺图。

  - 化简卡诺图得到各级触发器的驱动方程：

    - J0=K0=1

J1=Q0+Q2Q3；K1=Q0

J2=Q1Q0；K2=Q1Q0

J3=Q1Q2；K3=Q1Q0

  - 检查自启动

通过将无效状态0000、1011、1100、1101、1110、1111代入得到以下状态图：

电路可以实现自启动。

  - 画出电路图

  - 仿真测试

  - 实验图

注：D0、D1、D2、D3、D4分别代表CLK、Q3、Q2、Q1、Q0

- 实验总结

通过这次实验我学会了利用状态转换图、卡诺图、通过利用J-K触发器的特性方程设计出特殊计数器。并且了解了如何检查与解决自启动的问题。本次实验虽然过程较为繁琐，涉及到的知识并不难，故较为顺利。